询 价 文 件

询价编号： JJAHZX2025101702

项目名称： 晋江安海职业中专学校智能视觉人形机器人采购项目

晋江安海职业中专学校

2025  年 10 月

晋江安海职业中专学校智能视觉人形机器人采购项目询价公告

晋江安海职业中专学校对智能视觉人形机器人采购项目进行公开询价，现邀请符合资格条件的供应商前来报价。

一、项目名称、数量、规格型号、服务、技术指标等：详见“晋江安海职业中专学校智能视觉人形机器人采购项目内容及要求”（见附件）。

二、供应商要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；应具有本次采购货物或服务的经营范围,并在工商、税务机关登记注册；本项目不接受联合体报价。

三、相关时间信息

1.公告时间:本次询价于2025年10月18日至2025年10月24日在晋江安海职业中专学校网站（http://www.jjahzx.cn/→后勤保障→招标专栏）进行公告；

2.递交截止时间：请有意向的潜在供应商于2025年10月27日上午11:30止（北京时间）将相关材料密封提交到晋江安海职业中专学校 安海校区行政楼2楼总务处，逾期送达恕不接受。

四、报价材料组成和密封（相关文本格式见附件）

（一）报价书[报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及所涉及的相关费用等]。

（二）报价清单表

（三）经年检合格的法人营业执照副本复印件、税务登记证（三证合一的除外）复印件（特种设备还要提供企业生产或销售许可证复印件），并加盖单位公章。

（四）项目内容及要求明确提供的相关材料

（五）报价人应将报价文件密封在包封袋中，包封袋上应写明项目名称和报价人单位名称，包封袋的密封处应加盖报价人单位公章及法定代表人（或委托代理人）印章。

（六）所有报价材料自行扫描成PDF文档，并发送至441959144@qq.com邮箱。

五、评审时间：学校自行安排

六、询价结果及公告：询价结果将于学校召开询价讨论会后，在晋江安海职业中专学校网站（http://www.jjahzx.cn/→后勤保障→招标专栏）上公告。

七、联系方式

采购单位：晋江安海职业中专学校

地址：福建省晋江市安海镇兴安北路1号

联系人：陈老师，电话：（0595）85702506

晋江安海职业中专学校

2025年10月17日

附件：

# 晋江安海职业中专学校智能视觉人形机器人采购项目内容及要求

# 一、服务项目一览表

| 序号 | 产品名称 | 主要技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能视觉人形机器人 | 详见下文 | 30 |

二、主要参数

1、机身尺寸：高度：≥373mm，肩宽：≥186mm，厚度≥106mm

2、机身重量：约≥1.8KG

3、续航时间：≥60min

4、机体支架材料：机身结构采用6061轻硬铝合金材料

5、控制方式：PC端软件控制、手机APP控制

6、关节分布与数量：一共不少于20个关节、每条腿5个关节*2、每条手4个关节*2，头部2个关节。

7、锂电池：≥11.1V 2000mAh 10C锂电池

8、舵机参数：高压智能总线舵机18个，微型舵机2个。

（1）高压总线舵机参数

堵转扭矩：不低于17KG.cm 11.1V

转速：不低于0.20sec/60°11.1V

角度控制范围：0-1000，对应0°-240°

齿轮类型：金属齿轮

回读功能：支持角度回读

反馈：温度、电压、位置

工作模式：舵机模式/减速电机模式

端口：不少于3个接线端口

（2）防堵转舵机参数：

扭矩：不低于1.5KG.cm 4.8V ，1.8KG.cm 6V

转动角度： 0°-180°

转动速度：不低于0.12sec/60° 4.8V，0.10sec/60° 6V

9、控制系统：

芯片型号：≥Broadcom BCM2712

CPU：≥Cortex-A76 64-位2.4GHz 四核

GPU：≥800 MHz VideoCore Vl

内存频率：≥16G LPDDR4X

蓝牙：蓝牙 5.0

Wi-Fi网络：支持802.11n 无线，2.4GHz/5GHz 双频Wi-Fi

USB接口：具备≥2个USB2.0和2个USB3.0

IMU姿态传感器：3轴加速度/3轴陀螺仪

拓展接口：具备≥6路总线舵机接口、2路PWM舵机接口、4个IIC接口、2个

GPIO口；

输入：≥2路可编程按键

输出：内置蜂鸣器、可作为信号指示

开关：板载独立开关电源，保证主板供电稳定（提供彩页或功能截图证明）

10、摄像头参数：

可视角度：不低于120°广角，可探测角度视野大

对焦方式：支持手动调焦

11、AI语音交互盒：

识别要求：根据固定词条进行识别，可识别不少于255个词组或短句可自定义修改识别语

识别范围：最大识别距离不少于5米

控制接口：USB

功能要求：支持免驱动，即插即用，可兼容 Windows、mac OS、Linux 和 Android 等系统

12、发光超声波参数：

工作频率：不低于40kHz

测量角度：15度

测量距离：2cm-400cm

13、拓展传感器：点阵模块、触摸传感器、风扇模块、光敏模块、温湿度传感器

14、学习资料：提供丰富学习资料、真人教学视频、python源代码、学习手册等、电脑端控制软件、其他拓展学习资料等。

15、功能：

（1）物品搬运：通过视觉大模型分析，可以识别出画面中的目标物品，并获取它们的相对位置参数，根据指令，实时调整机身姿态,将其搬运到指定区域。

（2）姿态检测：可以实时读取IMU传感器数据，大模型会分析数据，并判断当前的机身姿态，根据指令控制机器人站立或躺下。

（3）自主搬运：在智能搬运玩法下，可以通过视觉识别，判定物品的距离，根据不同距离，进行步态的自主切换，最终将目标物品搬运至指定标签处。它既支持指定颜色搬运，也支持全程自主搬运。

（4）大语言模型：实时接入通义千问，能够精准理解并执行文本生成、语言翻译、问答、总结等任务。有了文本大模型的加持，不仅能理解输入的各种指令，还能聪明地给出回复；

（5）语音大模型：通过领先的流式端到端语音语言一体化建模方法，融合自然语言处理技术，能实时聆听你的每一句话，还能以高度拟人的语音进行响应，实现自然的人机交互；

（6)视觉大模型：能够理解和分析图像内容，对复杂视觉信息进行解读。能够准确识别物体，同时提供详细的描述，涵盖物体名称、特征等多方面信息，实现精准的图像识别与智能交互；

（7）多模态大模型之语音控制：玩法开启后，可以自由组织语言，例如：“前后左右移动，横向移动，然后漂移”，机器人会进行前后左右平移，然后进行旋转漂移的动作。（提供演示视频或者功能截图）

（8）多模态大模型之自主巡线：玩法开启后，可以自由组织语言，机器人可根据开始命令，自主启动，并通过大模型算法识别黑色轨迹，并沿着轨迹行走，在任何时候放置障碍物挡住小车时小车能随时停住，随时拿走障碍物小车可继续完成巡线任务，完成动作的开始与结束。

（9）多模态大模型之颜色追踪：玩法开启后，可以自由组织语言，让机器人根据摄像头回传画面去识别和追踪对应颜色的物体。

（10）具身智能应用之实时检测：程序开始运行后，激活机器人，即可通过语音控制机器人，终端会打印出识别到的语音，机器人会自主的识别摄像头的画面，并且将画面的内容描述出来。

（11）具身智能应用之智能管家：程序启动，激活机器人后，可通过语音对机器人进行操控，指令下达后，终端将打印识别到的语音内容，“Ai语音交互盒/环形阵列麦克风”则会播报经思考生成的回答，并同步执行相应动作。

（12）具身智能应用之视觉追踪：机器人可通过具身智能算法识别理解视觉画面场景，当收到追踪画面某一物体指令后，机器人可通过视觉算法对该物体进行追踪。例如：“跟着前面穿白色衣服的人”，机器人会识别到画面中穿白色衣服的人，到达一定距离之后机器人停止。

三、设备质保服务

整机质保1 年，自设备安装调试完成并通过验收后开始计算。

四、技术指导与培训服务

1、线下培训服务：在设备安装调试结束后，提供1 次线下集中培训及技术指导服务。

2、线上技术指导服务：质保期内，提供不限次数线上技术指导服务，具体服务方式以专属技术对接群为主，支持实时文字、图片、语音及视频沟通交流；

报价文件格式

封面

项目名称:

报价文件

正本/副本

报价单位名称:          （盖公章）

法定代表人:             （签章）

日  期：     年   月   日

报价文件应包括：

1.报价人营业执照复印件；

2.法人身份证复印件；

3.授权委托书及授权人身份证复印件（若有）；

4.报价书；

5.报价清单；

6.项目内容及要求明确提供的相关材料；

7.报价人认为有必要提供的相关材料。

# 报 价 书

致：      ××学校

我公司已经认真仔细阅读了贵单位关于××（货物或服务）采购文件，完全同意询价公告及询价文件中的所有条款，

根据贵方为（项目名称）询价邀请，现提交下述文件。

（1）报价书

（2）报价清单表

（3）有关资质证书复印件

据此函宣布同意如下：

1．所附详细报价表中规定的货物及服务报价为人民币￥：          元，即           （大写                      ）。

2．报价人已详细审查全部询价文件和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3．报价人保证遵守询价公告的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4．通讯地址及方式：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

报价人：

日  期：      年   月   日

# 法定代表人授权委托书

致：               （询价人）：

本授权书宣告：我         （法人姓名）系       （单位名称）的法定代表人，现授权         （单位名称）的     （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     （项目名称）的询价活动中，以我单位的名义签署报价书和报价文件以及执行一切与此有关的事项，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

报价单位：             （盖章）

授权人：          （签字及盖章）

被授权的代理人：          （签字）

日期：       年      月      日

# 报价清单表

报价单位：（盖章）                                             单位：元

（格式自拟）

备注：报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及招报价费用等。

本次报价以综合单价为准。

报价编号：

报价人全称(加盖公章)：

法定代表人或其委托人签字：

日期：    年   月   日