询 价 文 件

询价编号：  JJAHZX2025071102

项目名称：  经开校区悬浮门安装服务采购

晋江安海职业中专学校

2025  年 07  月

# 经开校区悬浮门安装服务采购询价公告

晋江安海职业中专学校对经开校区悬浮门安装服务采购项目进行公开询价，现邀请符合资格条件的供应商前来报价。

一、询价项目名称、数量、规格型号、服务、技术指标等：详见“经开校区悬浮门安装服务采购内容清单”（详见附件）。

二、 报价人要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；报价人应具有本次询价货物或服务的经营范围,并在工商、税务机关登记注册；本项目不接受联合体报价。

三、相关时间信息

1.公告时间:本次询价于2025年07月11日至2025年07月15日在晋江安海职业中专学校网站（http://www.jjahzx.cn/→后勤保障→招标专栏）进行公告；

2.递交截止时间：请有意向的潜在供应商于2025年7月16日上午11:30止（北京时间）将相关材料密封提交到晋江安海职业中专学校 安海校区行政楼2楼总务处，逾期送达恕不接受。

四、报价材料组成和密封（相关文本格式见附件询价文件）

（一）报价书[报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、材料费、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及所涉及的相关费用等]。

（二）报价清单表

（三）经年检合格的法人营业执照副本复印件、税务登记证（三证合一的除外）复印件（特种设备还要提供企业生产或销售许可证复印件），并加盖单位公章。

（四）报价人应将报价文件密封在包封袋中，包封袋上应写明本报价项目名称和报价人单位名称，包封袋的密封处应加盖报价单位公章及法定代表人（或委托代理人）印章。

（五）所有报价材料自行扫描成PDF文档，并发送至1204709311@qq.com邮箱。

五、评审时间：学校自行安排

六、结果及公告：结果将于学校召开评审讨论会后，在晋江安海职业中专学校网站（http://www.jjahzx.cn/→后勤保障→招标专栏）上公告。

七、联系方式

询价单位：晋江安海职业中专学校（盖章）

地址：福建省晋江市安海镇兴安北路1号

联系人：傅老师，电话：18065259550

晋江安海职业中专学校

2025年7月11日

# 附件

# 经开校区悬浮门安装服务采购项目

一、项目服务背景

我校经济开发区校区二、三期项目即将启用，为做好秋季新生开学前各项准备工作，需要企业提供相关的专业的服务，以协助学校更好的开展工作。

二、项目服务目标

本项需要在2025年9月1日开学前完成安装调试。

- 三、项目服务内容清单及要求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 规格型号 | 技术指标 | 数量 | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮门门体 | 米 | 1.门体下横梁：182mmX142mm厚度4.0mm，铝合金异型管 2.上横梁：118mmX90mm.厚度：3.0mm铝合金异型管 3.门体竖管：98mm/20mm/1.2mm 4.龙门架：100mmX100mm 2.0mm 5.门排离地基高度1.8米，机箱高度2米 | - 无轨悬浮门的材质通常高强度铝合金，结构紧密且强度高，轻便耐用. 2.表面采用铝合金喷涂确保氧化膜厚度达到10微米，壁厚不低于1.2mm. 3.五金件螺丝，合页，采用不锈钢材质 4.抗风能力12级 - 5.具体尺寸：南大门边门9米；东南门12米；东北门12米 | 33 | 3年 |
| 2 | 机箱 | 套 | 1.悬浮门开门机550W 2.悬浮门变频控制箱TX2000 | 一.运行性能 1.遥控器台控标准开门方式. 2.运行速度在20米/分至200米/分之间 3.停电应急时，可通过手动离合开关进行人工推行. 二.安全性能 1.配备气囊防夹伤自动停止系统，在开关门时机箱侧气囊受压，门体反方向运行约1米后停止 2.具有红外防翻越报警系统，门关到位后，翻越门体时警报提醒10秒 3.电机过载保护功能，电机运行温度达到120摄氏度电机会停止工作. 三.电气性能 1.使用电源为AC220V 50Hz,电压允许波动范围180-250VAC 50Hz. 2.遥控距离约为30-50米. 3.电机功率550W，电机转速为1400r/min. 4.电机防护等级为IP54,绝缘等级为B级. | 3 | 5年 |
| 3 | 水泥基座包挖及铺设 | 套 | 1.长30CM宽60CM 2.长12 M宽50CM | 1.安装前龙门架需要把路沿石离柱子宽度60CM位置挖掉重新铺水泥基座30CMX60CM， 2.因南门门排离地基高度10公分，花圃及路沿石最高处离地基22CM，需把2侧的路沿石挖掉重新铺水泥及花圃离墙宽度50CM长度12米铺水泥防止门排收缩时阻挡. | 3 |  |

- 注：报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、材料费、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及所涉及的相关费用等。

# 报价文件格式

封面

项目名称:

报价文件

正本/副本

报价单位名称:            （盖公章）

法定代表人：    （签章）

日  期：     年   月   日

报价文件应包括：

1.报价人营业执照复印件；

2.法人身份证复印件；

3.授权委托书及授权人身份证复印件（若有）；

4.报价书；

5.报价清单；

6.报价人认为有必要提供的相关材料。

- 报 价 书

致：      ××学校

我公司已经认真仔细阅读了贵单位关于××（货物或服务）采购询价文件，完全同意询价公告及询价文件中的所有条款，

根据贵方为（项目名称）询价邀请，现提交下述文件。

（1）报价书

（2）报价清单表

（3）有关资质证书复印件

据此函宣布同意如下：

1．所附详细报价表中规定的货物及服务报价为人民币￥：          元，即           （大写                      ）。

2．报价人已详细审查全部询价文件和有关附件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3．报价人保证遵守询价公告的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4．通讯地址及方式：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

报价人：

日  期：      年   月   日

- 法定代表人授权委托书

致：               （询价人）：

本授权书宣告：我         （法人姓名）系       （单位名称）的法定代表人，现授权         （单位名称）的     （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在     （项目名称）的询价活动中，以我单位的名义签署报价书和报价文件以及执行一切与此有关的事项，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

报价单位：             （盖章）

授权人：          （签字及盖章）

被授权的代理人：          （签字）

日期：       年      月      日

- 报价清单表

报价单位：（盖章）                                                       单位：元

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 规格型号 | 技术 指标 | 数量 | 单价 | 合价 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：报价应包括：设备价（包括硬件、软件）、材料费、运至合同指定地点的运输费、安装费（包括损耗、额外材料等）、保险费、安装、技术培训费、各种税费及所涉及的相关费用等。

或（格式自拟）

本次报价以综合单价为准。

报价编号：

报价人全称(加盖公章)：

法定代表人或其委托人签字：

日期：    年   月   日